разработка методики определения диаграмм пластичности окисных пленок

Агапитова О.Ю., Колмыков В.Л.,

Екатеринбург, Россия

Качество изделий, характер теплообмена между инструментом и металлом при обработке металлов давлением, а также вопросы налипания металла на инструмент в значительной степени зависят от пластических свойств окисной пленки [1-6]. Поэтому разработка методики определения диаграмм пластичности окисных пленок является первым шагом на пути решения данных вопросов.

Процесс схватывания металлов, сопровождающийся налипанием металла на инструмент, приводит к повышенному износу инструмента, снижает качество поверхности изделий, а в ряде случаев делает невозможным процесс обработки. Для устранения этого явления применяются различные виды покрытий, среди которых наиболее распространено нанесение на поверхность обрабатываемого металла окисной пленки, обладающей значительно меньшей адгезией к материалу инструмента, чем основной металл.

Для предотвращения налипания металлов при выдавливании и волочении поверхность целесообразно покрывать окисной пленкой. Поскольку при обработке металлов, покрытых окисными пленками, процесс идет без налипания до момента разрушения этих пленок. В связи с этим важно знать их пластические свойства, т.е. какие деформации сопровождают течение окисной пленки, и при каких деформациях она теряет пластичность и начинается ее хрупкое разрушение.

В рассматриваемой работе развивается методика определения диаграмм пластичности окисных плёнок для группы металлов, которые относятся к труднодеформируемым материалам, в частности эти металлы интенсивно налипают на инструмент в процессах выдавливания и волочения.

Методика определения диаграмм пластичности окисных пленок, включает проведение следующих опытов:

- растяжение цилиндрических образцов с покрытиями;

- сжатие цилиндрических образцов с покрытиями;

- кручение цилиндрических образцов с покрытиями.

Полученные экспериментальные данные аппроксимировали при помощи программы компьютерной математики MATLAB.

Литература.

1. Kolmogorov V.L., Zalazinsky A.G. On metal joining and the prediction of the strength of solid-phase joints. // Journal of Material Processing Technology. 75(1998) 157-164.

2. Айнбиндер С.Б. Холодная сварка металлов. Рига, Изд-во АН Латв. ССР, 1957. 163с. с ил.

3. Семенов А.П. Схватывание металлов. М., Машгиз, 1958. 280 с. с ил.

4. Ребиндер П.А. О природе схватывания твердых тел. М., «Наука», 1968. 57 с. с ил.

5. Колмогоров В.Л., Шарафутдинов Н. – «изв. вуз. Черная металлургия», 1975, №10, с.100-102

6. Каданер Л.И. Защитные пленки на металлах. Харьков, изд. ХГУ, 1956. 283 с. с ил.