РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ ЗАДАЧ ДИАГНОСТИКИ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Заусаева М.А., Зотеев В.Е.

Самара, Россия

Рассматривается задача оценки параметров испытательных импульсов по результатам наблюдений их амплитудно-частотной характеристики для задач диагностики технического состояния механических систем. Эта задача решается на основе линейно-параметрических дискретных моделей в форме стохастических разностных уравнений.

Амплитудные спектры основных типов испытательных импульсов при прямоугольном, пилообразном, полусинусоидальном воздействии и сложном колебательном ударе представлены в [1]. Для амплитудно-частотной характеристики каждого типа испытательного импульса (путем применения z- преобразования к дискретной функции, описывающей мгновенные значения амплитудных характеристик) построено разностное уравнение, коэффициенты которого известным образом связаны с параметрами соответствующего типового воздействия [2]. Это позволяет свести задачу параметрической идентификации к среднеквадратичному оцениванию коэффициентов стохастических разностных уравнений. Разработан эффективный численный метод вычисления среднеквадратичных оценок коэффициентов линейно параметрических дискретных моделей, описывающих в форме стохастических разностных уравнений результаты измерений мгновенных значений амплитудного спектра реального ударного процесса. В основе этого метода лежит итерационная процедура вычисления среднеквадратичных оценок коэффициентов разностных уравнений. Главной особенностью этой процедуры является устранение асимптотического смещения в оценках из-за корреляции между отсчетами случайного эквивалентного возмущения и результатами измерений. Численно-аналитические исследования сходимости и эффективности итерационной процедуры показали высокую помехоустойчивость и точность вычисления параметров испытательных импульсов, что обеспечивает высокое качество диагностики механических систем.

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по образованию (проект АВЦП 2.1.1/745).

Литература

1. Вибрации в технике: Справочник. В 6 т. – М.: Машиностроение, Т. 5. – 1981. – 496 с.

2. М.А. Заусаева, В.Е. Зотеев. Определение параметров испытательных импульсов на основе стохастических разностных уравнений – Вестник Самарского государственного технического университета. Серия Физико-математические науки, 2008, №2 (17). С. 262-267.