Оптимизация технологической системы изготовления волокнистых нанокомпозитов электротехнического назначения

Поляков П.А., Бывальцев С.В., Горбунова Ю. Д.

Екатеринбург Россия

Научно-технический прогресс неразрывно связан с созданием и внедрением прогрессивных ресурсосберегающих технологий получения материалов и изделий с заданными или принципиально новыми свойствами. К новым материалам в частности относят нанокомпозиты. Изделия из таких материалов применяются в медицине, приборостроении, энергомашиностроении, авиации, космической технике и т.д.

Доклад посвящен системному анализу, математическому моделированию и совершенствованию технологии изготовления сильноточных композитных материалов системы Nb-Тi+Cu и Nb-Sn+Cu-Sn, со сверхпроводящими волокнами для обмоток стабилизированных магнитных систем энергетических комплексов, решены следующие научные задачи: созданы математические модели, учитывающие физико-механические явления, происходящие на всех стадиях изготовления композитов; получены модели предельных состояний материала в целом и его отдельных компонентов на каждом этапе обработки; разработаны принципы и модели оптимального управления технологическими параметрами, обеспечивающими заданные характеристики готового изделия и т.д. Осуществлен анализ процессов выдавливания и волочения композитов волокнистого строения. Показано, что напряженное состояние волокон и основы существенно различается. При этом из-за возможности образования при нагреве интерметаллидов и поскольку температура плавления материала волокон выше температуры плавления матрицы, совместный рекристаллизационный отжиг компонентов невозможен. Это ограничивает предельные деформации и обусловливает большую вероятность обрывов составляющих. Поэтому решены вопросы выбора параметров технологии, для более равномерного напряженного состояния жил при деформировании.

Была разработана модель системы изготовления композита Nb-Ti+Cu, разработана математическая модель процесса выдавливания композита с применением феноменологической теории разрушения и экспериментально-аналитического метода прогнозирования физико-механических свойств композитов, разработан метод изучения напряженно-деформированного состояния и накопленной поврежденности компонентов композита в процессах обработки давлением. Проведение моделирования позволило произвести оптимальное проектирование технологии изготовления композитного материала с учетом основных влияющих факторов. Выполнено системное моделирование технологической системы изготовления композитов системы Nb-Тi+Cu. В качестве критерия функционирования системы выбран максимальный выход готовой продукции. Прогноз повреждённости компонентов материала осуществляется на основе феноменологической теории разрушения. Для компьютерного моделирования в системе MATLAB разработан программный комплекс, предназначенный для решения задач пластического деформирования волокнистых композитов. С применением программного комплекса осуществлено математическое моделирование и определены оптимальные режимы технологических операций производства волокнистых композитов.

Литература

1. С. В. Бывальцев, А. Г. Залазинский, Моделирование процессов деформации металлических заготовок с использованием системы компьютерной математики MATLAB // Вестник УГТУ-УПИ. Конструирование и технология изготовления машин : сб. науч. тр. - 2005. –  Ч. 2. - № 18 (70). – С. 27-35.

2. С. В. Бывальцев, А. П. Поляков, А. С. Шевченко О расчете остаточных деформаций в толстостенном цилиндре в процессе термоциклирования с фазовыми превращениями  // Вестник УГТУ-УПИ. Конструирование и технология изготовления машин : сб. науч. тр. - 2005. –  Ч. 2. - № 18 (70). – С. 36-45.