МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДЕНТИРОВАНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК МЕТОДОМ

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ

Болеста А.В., Фомин В.М.

Новосибирск, Россия

Исключительная роль свободных поверхностей и внутренних границ раздела как особого состояния твердого тела является предметом детальных исследований в современной науке о твердом теле. На сегодняшний день их принято считать самостоятельным структурным уровнем в развитии пластической деформации. Особую важность приобретает влияние состояния свободных поверхностей и внутренних границ раздела в наноструктурированных материалах. Одним из основных экспериментальных методов характеризации механических свойств материалов на микроуровне является наноиндентирование. Чрезвычайно малые пространственные масштабы вовлеченного в процесс наноиндентирования материала уже не позволяют полностью описать весь спектр наблюдаемых физических явлений при помощи континуальных моделей, и это делает актуальным моделирование взаимодействия наноиндентора с поверхностью с помощью подхода, в котором явным образом учитывается дискретность среды, метода молекулярной динамики.

В работе представлены результаты молекулярно-динамического моделирования индентирования тонких пленок меди. Исследован вопрос зависимости твердости монокристаллических и поликристаллических тонких пленок от радиуса и глубины проникновения индентора. Изучен вопрос варьирования твердости композиции путем изменения шероховатости свободной поверхности покрытия и внутренней границы раздела между покрытием и основой.