РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПРОБИВАНИЯ ПРЕГРАДЫ ДЕФОРМИРУЕМЫМ ЦИЛИНДРОМ

Залазинская Е.А., Залазинский А.Г.

Россия, Екатеринбург

Первые попытки математического моделирования механики пробивания преград конечной толщины связывают с работами Х. Бете, осуществившего статистический анализ процесса, и Г. Тейлора, применившего для исследования подход, применяемый в теории пластичности. Показано, что процесс пробивания преграды умеренной толщины твёрдым телом является многостадийным [1-2]. В [3] Д. Лисс и У. Голдсмит использовали результаты [2], распространив их на случай деформируемого пробойника. Многостадийная модель пробивания преграды деформируемым телом развивается Уолкером и Андерсоном в работе [4]. Предложенные в перечисленных работах многостадийные модели основаны на значительном числе упрощающих допущений, являются полуэмпирическими и представляют существенные сложности реализации решений, так как содержат множество параметров, требующих предварительного экспериментального определения.

В связи с этим, появилась необходимость разработки реалистичных для последующей численной реализации математических моделей и алгоритмов для компьютерного моделирования процесса пробивания преграды деформируемым ударником. При этом применяется основанный на вариационной постановке метод разделения переменных, развиваемый в работах [5] и др.

Предложена многостадийная модель с простым для последующего компьютерного моделирование решением задачи пробивания цилиндрическим деформируемым телом отверстия в пластине умеренной толщины. С использованием теоремы об изменении кинетической энергии вариационным методом для деформируемых ударников с различными механическими свойствами определены: начальная скорость внедрения в преграду; изменение конфигурации ударника в начальной стадии удара; вычислен путь, пройденный цилиндром до момента выбивания из мишени пробки; определены основные размеры пробки, а также вычислена скорость цилиндра после завершения процесса пробивания преграды. Разработано программное обеспечение, позволяющее в интерактивном режиме осуществлять имитационное моделирование процесса пробивания преграды конечной толщины деформируемым цилиндром.

Литература

1. Awerbuch J., Bodner S.R. Analysis of the mechanics of perforation of projectiles in metallic plates // Int. J. Solids Struct. 1974, 10(1): 671-684.

2. Ravid M, Bodner SR.   Dynamic perforation of viscoplastic plates by rigid projectiles Int. J. Impact Engng. Sci., 1983; 21(6): 577-591.

3. Liss J., Goldsmith W., Kelly J.M. A phenomenological perforation model of plates // Int. J. Impact Engng. 1983, 1(4), р.321-341.

4. Walker J.D., Anderson C.E., jr / A time-dependent model for long-rod penetration. Impact Engng. 1995.Vol. 16, No. 1 p. 19-48.

5. Федотов В.П., Спевак Л.Ф. Вариационный метод разделения переменных для задач пластического удара // Известия УрГУ. 2000. №18 (Математика и механика. Вып. 3.). С. 185–196.