МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕННОСТИ

ОБЪЕМНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ ОСАДКЕ

Ельшин А.В., Мельникова Т.Е.

- Пермь, Россия

Обработка металлов давлением играет значительную роль в развитии и совершенствовании промышленного производства. Большое значение при этом имеет автоматизация производственных процессов, позволяющая повысить точность и скорость обработки металлов. Численное моделирование процессов обработки металлов давлением позволяет оптимизировать технологические параметры с целью получения изделий высокой точности и улучшенного качества, основываясь на прогнозировании поврежденности обрабатываемых заготовок. Одной из наиболее широко используемых технологических операций обработки материалов давлением является осадка. Численное моделирование процесса осадки объемной заготовки в форме прямоугольного параллелепипеда осуществлено в конечно - элементном пакете ANSYS.

Рассмотрена осадка объемной металлической заготовки между плоско-параллельными абсолютно жесткими бойками. Материал заготовки имеет свойства, описываемые по схеме упруго - пластической среды без упрочнения. Моделирование условий трения на контактных поверхностях заготовки и инструмента (бойка или плиты пресса) включает учет условий, соответствующих сухому трению или отсутствию смазки, а также учет наличия смазки между контактными поверхностями заготовки и инструмента. Построенная численная модель осадки объемной заготовки в форме прямоугольного параллелепипеда использована при анализе напряженно-деформированного состояния ряда заготовок, отличающихся по геометрическим параметрам, с учетом разной степени осаживания и различных условий трения.

Численное моделирование процесса осадки объемных заготовок позволило обосновать достоверность результатов и удовлетворительное согласование с экспериментальными и теоретическими разработками и исследованиями [1,2], полученными в этой области обработки металлов давлением. При этом рассчитано распределение перемещений, деформаций и напряжений по объему деформированной заготовки в зависимости от технологических параметров процесса.

Полученные результаты показали, что в объеме заготовки имеются области, где уровень растягивающих напряжений может достигать опасных значений и приводить к возникновению пустот и разрывов в материале заготовки. Численное моделирование процесса осадки объемных заготовок по сравнению с экспериментальным анализом позволяет подробно исследовать напряженное состояние заготовки, прогнозировать объемы образования возможных микроповреждений материала, корректировать технологические условия процесса осадки с возможностью исключения образования микродефектов в материале заготовки, обеспечения точности геометрических размеров и высокого качества получаемого изделия.

Литература

1. И. Я. Тарновский, А. А. Поздеев, и др. Теория обработки металлов давлением. М.: Госуд. научно-техн. изд-во литературы по черной и цветной металлургии. 1963, 672 с.

2. В. Л. Колмогоров. Механика обработки металлов давлением. Екатеринбург: изд-во Уральского государственного технического университета – УПИ. 2001, 836 с.