Прогнозирование предельных состояний материала

при сложном напряженном состоянии на основании

эндохронной теории пластичности

Радченко В.П., Павлова Г.А., Горбунов С.В.

Самара, Россия

Оценка предельных состояний металлических материалов в условиях сложного напряженного состояния с учетом кинетики накопления поврежденности в условиях высокотемпературной пластичности является одной из основных задач механики деформируемого твердого тела. В настоящей работе развивается эндохронный вариант теории пластичности с точки зрения исследования проблемы устойчивости решений для режима «мягкого» нагружения. В работе [1] показано, что нарушение устойчивости решения связано с предельным состоянием материала, соответствующего его разрушению. В силу того, что при высоких температурах сложно зафиксировать предел упругости (текучести), а также учитывая его зависимость от скорости нагружения, предложен эндохронный вариант без поверхности текучести. Это предложение, с одной стороны, не противоречит современным физическим представлениям о том, что элементарные акты пластического деформирования в микрообъемах, особенно в условиях повышенных температур, могут происходить при малых напряжениях; с другой стороны, при малых значениях напряжений величина пластических деформаций на несколько порядков меньше упругой составляющей и при решении практических задач в условиях нестационарного нагружения эта гипотеза никаких существенных погрешностей не внесёт.

Предложенный вариант модели пластичности исследован на устойчивость по Ляпунову в условиях плоского и сложного напряженного состояний.

Получены необходимые и достаточные условия устойчивости в виде систем неравенств, из которых определена граница областей устойчивого и неустойчивого деформирования и эта граница принимается за предельную.

Кроме этого было выполнено численное решение системы дифференциальных уравнений эндохронной теории пластичности по методу Эйлера и показано, что процесс численной расходимости метода Эйлера совпадает со значениями напряжений, соответствующих предельной поверхности устойчивого деформирования. Аналогичный результат был отмечен В.В. Стружановым [2].

Выполнен ряд модельных расчетов в двух- и трехмерных областях. Построены предельные поверхности.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект (№07-01-00478-а)

Литература

1. В.П. Радченко, Г.А. Павлова, С.В. Горбунов. Устойчивость по Ляпунову решений эндохронной теории пластичности без поверхности текучести в условиях плоского напряженногосостояния // Вестник Самарского гос. техн. ун-та. Серия: Физ.-мат. науки, 2008, №2(17). С. 143-151.

2. С.В. Жижерин, В.В. Стружанов, В.И. Миронов. Итерационные методы расчета напряжений при чистом изгибе балки из повреждаемого материала // Вычислительные технологии. 2001. Т.6. №5. С. 24-33.