Оценка напряженно-деформированного состояния слоистых анизотропных стержней

Горынин Г.Л.1, Немировский Ю.В.2

1Ханты-Мансийск, Россия; 2Новосибирск, Россия

Рассматривается задача о растяжении многослойного стержня (рис. 1), каждый из слоев которого состоит из упругого ортотропного материала, подчиняющегося закону Гука:

1

2

Рис. 1.  1 – основное напряженно-деформированное состояние;

2 – кромочный пограничный слой.

y

x

z

P

σααi=Εαziezzi+η∈x,yΕαηieηηi,  σαβi=2μαβieαβi, α,β∈x,y, α≠β,    i=1,s.

где s – число слоев; σαβi, eαβi - компоненты тензоров напряжений и деформаций для i-го слоя; Εαzi, μαβi - упругие константы (9 шт.). Задача решается как пространственная задача теории упругости в постановке Сен-Венана, где на торцах стержня задана  интегральная характеристика –растягиваю-щая сила P. Решение строится с помощью метода жесткостных функций, разработанного авторами [1]. Аналитическое решение в общем случае отсутствует, это связано с наличием пограничных слоев, возникающих вблизи продольных кромок (рис. 1) [2]. Однако оценка основного напряженного состояния и продольной жесткости G стержня возможны. Получены приближенные формулы для осредненного значения коэффициента Пуассона для стержня в целом, продольной жесткости, продольных напряжений для каждого слоя:

νyz=i=1sΕxxiΕyyi−Εxyi2ΕxxiνyziΔhi/i=1sΕxxiΕyyi−Εxyi2ΕxxiΔhi;

G=i=1sΕziFi+ΕxxiΕyyi−Εxyi2ΕxxiνyziΔνyziFi,      Δνyzi=νyzi−νyz;

σzzi=Εzi+ΕxxiΕyyi−Εxyi2ΕxxiνyziΔνyziPG.

Основной вывод – отличие продольной жесткости стержня при совместной работе слоев от суммы жесткостей каждого из слоев зависит от: 1) отклонений коэффициентов Пуассона слоев Δνyziот среднего значения; 2) шести упругих констант. При этом жесткость стержня может, как возрастать, так и убывать. Это же справедливо и для продольных напряжений.

Литература

1. Горынин Г.Л., Немировский Ю.В. Пространственные задачи изгиба и кручения слоистых конструкций. Метод асимптотического расщепления. – Новосибирск: Наука, 2004. – 408 с.

2. Горынин Г.Л., Немировский Ю.В. Кромочный эффект в слоистых изотропных композитах // Избранные вопросы теории упругости, пластичности и ползучести. – Ереван: Издательство «Гитутюн» НАН Армении, 2006. – С. 127–137.