ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ШТАНГИ

С СОСРЕДОТОЧЕННОЙ МАССОЙ

Хакимов А.Г.

Уфа, Россия

По двум собственным частотам продольных колебаний определяются место и размеры поперечного надреза в вертикальной штанге, растянутой под действием собственного веса и силы тяжести груза, подвешенного к нижнему концу. Рассматривается только напряженно-деформированное состояние в пределах упругости для тонкой штанги. Надрез является моделью повреждения штанги, в частности, поперечной раскрытой трещины. В случае стержней конечной длины для определения наличия его дефектов может быть использовано изменение спектра собственных частот изгибных колебаний [1] или изменение частоты собственных продольных колебаний [2]. В [3] дается решение задачи определения переменной площади поперечного сечения от продольной координаты по известной зависимости перемещения свободного конца стержня от частоты возмущающей силы. Решению обратных задач о продольных бегущих волнах в стержнях конечной длины посвящена работа [4].

Рассматривается напряженно-деформированное состояние прямой штанги, закрепленной верхним концом неподвижно и растянутой под действием собственного веса и силы тяжести груза, подвешенного к нижнему концу. Предполагается, что в штанге имеется короткий участок (по сравнению с общей ее длиной) с меньшей площадью поперечного сечения. Этот надрез не приводит к изгибу штанги и моделирует ее повреждение, в частности, повреждение, типа раскрытой трещины. Задача состоит в определении координаты надреза и его размеров  в приближении гипотезы плоских сечений. В приведенной простейшей модели надреза фигурируют его координата  и параметр m. В составе последнего отношение площади поперечного сечения к длине штанги  F/L  считается известным. В прямой задаче отношение длины надреза к его площади поперечного сечения  l/f  также известно, в обратной задаче необходимо определение этого отношения. Сами величины  l  и  f  в модели не определяются [2]. Для определения параметра надреза  m  и его координаты  необходимо провести анализ собственных частот продольных колебаний штанги с надрезом.

Получена зависимость параметра надреза  m  от круговых частот продольных колебаний штанги  ω1, ω2  при заданной массе груза для различных отношений . При приближении надреза к верхнему концу штанги происходит уменьшение первой и второй частоты свободных продольных колебаний. При приближении надреза к нижнему концу штанги влияние величины надреза на изменение первой частоты свободных продольных колебаний уменьшается. Также следует отметить, что зависимость отношений  от частот продольных колебаний штанги  ω1, ω2  многозначна. По двум частотам свободных продольных колебаний можно определить параметр надреза  m  и его координату .

Литература

1. Ю.В. Ваньков, Р.Б. Казаков, Э.Р. Яковлева. Собственные частоты изделия как информативный признак наличия дефектов. Электронный журнал «Техническая акустика», http://ejta.org.  2005, 5.

2. М.А. Ильгамов. Диагностика повреждений вертикальной штанги. Труды института механики УНЦ РАН. Вып. 5.  Уфа: «Гилем». 2007. С.201-211.

3. А. О. Ватульян.  Обратные задачи  в механике деформируемого твердого тела. М.: Физматлит. 2007. 224 с.

4. А. О. Ватульян, Н. О. Солуянов. Об определении местоположения и размера полости в упругом стержне. Дефектоскопия. 2005. №9. С.44-56.