ПРОНИКАНИЕ В ИЗДЕЛИЕ ПОЛЯ НАКЛАДНОГО ВИХРЕТОКОВОГО

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Реутов Ю.Я.

Екатеринбург, Россия

Электромагнитная волна, падающая отвесно на плоское проводящее полупространство, затухает в  e раз, проникнув [1] на глубину  a, равную

a=2μ0⋅μ⋅σ⋅ω   .                      (1)

Здесь: μ0 - магнитная постоянная, μ - относительная магнитная проницаемость полупространства,  σ - его удельная электрическая проводимость и ω - циклическая частота поля волны. При этом вектора электрического E и магнитного H полей ортогональны друг другу и вместе ортогональны направлению распространения волны S, то есть в нашем случае параллельны плоскости, отделяющей проводящее полупространство от непроводящего.

В то же время, поле витка с током накладного вихретокового преобразователя параллельно поверхности изделия лишь в узком участке, лежащим непосредственно под витком. По этой причине вопрос о глубине проникновения изначально резко неоднородного поля преобразователя в изделие остается открытым. Тем более, что в пределах поверхности изделия под преобразователем поле меняется много больше, чем в e раз.

Компьютерным моделированием показано, что поле на поверхности изделия в динамическом режиме коренным образом отличается от поля в статическом режиме (при нулевой рабочей частоте). Первоначально ортогональное к поверхности магнитное поле с ростом частоты «прижимается» к ней, принимая радиальное направление.

При малых частотах наблюдается существенное различие в проникновении магнитного поля вглубь проводящего полупространства непосредственно под витком преобразователя, прилегающим к поверхности и в стороне от него, обусловленное усилением поля в толще проводника вихревыми токами. Только на достаточно высоких частотах это различие сглаживается.

При значительном зазоре между витком преобразователя и проводящим полупространством глубина проникновения магнитного поля в полупространство подчиняется расчетам по классической формуле, несмотря на явное отличие физической картины падения поля на поверхность от классической. Вектор Умова-Пойнтинга и в этом случае распространяется перпендикулярно плоскости раздела, а фронт волны остается ей параллелен.

Не выявлено зависимости глубины проникновения поля от радиуса витка преобразователя.

Выполнено при частичной поддержке проекта  №19 Президиума РАН.

Литература

1. А.Л Дорофеев. Неразрушающие испытания методом вихревых токов, М., Оборонгиз, 1961, 158 с.