Взаимодействие влияния различных дефектов на напряженное состояние пластин

Федотов В.П., Спевак Л.Ф., Трухин В.Б.

Екатеринбург, Россия

Работа посвящена применению модифицированного метода граничных элементов [1] к решению задач с дефектами различной геометрии. Для таких задач характерны высокие градиенты напряжений в локальной области и практически равномерное распределение напряжений в остальной части тела, что делает применение сеточных методов затруднительным. Основное отличие применяемого метода решения от классического метода граничных элементов [2, 3] заключается в следующем. В МГЭ фиксируется точка влияния, а затем численным интегрированием компонентов функций влияния определяется влияние каждого элемента границы на изменение физических или механических характеристик в этой точке. В предлагаемом подходе вводится некоторый базовый элемент, по которому наиболее просто производится аналитическое интегрирование компонентов функций влияния. Показано, что для блока из любого элемента границы и любой точки влияния найдется точка, составляющая блок с базовым элементом, такая, что результаты интегрирования по этим блокам будут иметь простую связь. Таким образом, вместо обхода по всем элементам границы с численным интегрированием “вокруг” фиксированной точки влияния, здесь происходит обход точек влияния, определяемых по найденному преобразованию, для фиксированного базового элемента. В двумерном случае в качестве базового элемента выбран отрезок, один конец которого находится в начале координат. Для вычисления интегралов по базовым элементам были получены аналитические формулы [4, 5]. Построенные алгоритмы реализации модифицированного МГЭ применимы к решению задач деформирования областей любой геометрии, в том числе неодносвязных. Проведенный анализ полученных решений плоских задач теории упругости с различными дефектами показал эффективность предложенного метода. Результаты расчетов были достаточно близки к известным аналитическим решениям, причем высокая точность наблюдалась даже вблизи вершин трещин. При этом удовлетворительная точность вычислений достигалась при сравнительно небольшом числе элементов на границе области – порядка нескольких сотен элементов.

Литература

1. Федотов В.П., Спевак Л.Ф. Решение связных диффузионно-деформационных задач на основе алгоритмов параллельного действия. Екатеринбург: УрО РАН. 2007. 172 с.

2. Бреббия К., Теллес Ж., Вроубел Л. Методы граничных элементов. М.: Мир, 1987. 524 с.

3. Бенерджи П., Баттерфилд Р. Методы граничных элементов. М.: Мир, 1984, 494 с.

4. Федотов В.П., Спевак Л.Ф. Аналитическое интегрирование функций влияния для решения задач упругости и теории потенциала методом граничных элементов // Математическое моделирование. 2007. Т. 19, №2, с. 87-104.

5. Федотов В.П., Спевак Л.Ф., Трухин В.Б. Вычисление напряжений в методе граничных элементов с использованием аналитического вычисления интегралов // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Физ.-мат. науки. № 2 (15), 2007. С. 79-84.