МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ РАСЧЁТА НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ЧИСТОМ ИЗГИБЕ БАЛКИ ИЗ МАТЕРИАЛА С ПАДАЮЩЕЙ

ДИАГРАММОЙ ПРИ РАЗНЫХ ВИДАХ РАЗГРУЗКИ

Бахарева Е.А., Стружанов В.В.

Екатеринбург, Россия

В данной работе рассматривается чистый изгиб балки прямоугольного поперечного сечения, работающей в условиях чистого изгиба под воздействием мягкого (задан изгибающий момент) и жесткого (задана кривизна) нагружений. Свойства материала характеризуются полной диаграммой деформирования, имеющей восходящий и ниспадающий участки, то есть учитывается неустойчивая стадия деформирования материала. Свойства материала полагаем одинаковыми как при растяжении, так и при сжатии.

Рассматривается два вида разгрузки. Первый – без остаточных деформаций, при деформировании по секущему модулю. Второй – с учётом пластических деформаций. Для обоих видов нагружения представлены итерационные методы расчёта напряжений в балке при чистом изгибе при каждом варианте разгрузки. Дополнительно решается задача об определении максимальной несущей способности балки при активном нагружении. Отмечается, что в случае мягкого нагружения алгоритмы сводятся к методу простой итерации. Для конкретного вида полной диаграммы деформирования по приведенным алгоритмам составлены компьютерные программы, позволяющие вычислить параметры положения равновесия балки.

В результате расчетов строится диаграмма ”изгибающий момент - кривизна”, наглядно отражающая результаты. Продемонстрировано, что в случае мягкого нагружения возможно построить только восходящую ветвь этой диаграммы, так как после достижения на ней максимальной точки итерационный процесс начинает расходиться. Это связано с тем, что деформации в балке начинают неограниченно возрастать. Для жесткого способа нагружения возможно получение на диаграмме ”изгибающий момент - кривизна” падающего участка, последняя точка которого отвечает началу разрушения крайних наиболее растянутых волокон балки. Отмечается, что в этот момент уже значительная часть поперечного сечения балки находится в стадии разупрочнения.

Работа выполнена по интеграционному проекту между Институтом машиноведения УрО РАН и Институтом гидродинамики СО РАН