ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ТОНКОМ ЛИСТЕ ПОСЛЕ ПРОКАТКИ

Стружанов В.В.

Екатеринбург, Россия

Остаточные напряжения, возникающие в достаточно тонких и широких металлических полосах после их прокатки, играют существенную роль в изменении геометрии полос. Неблагоприятное их распределение приводит к нарушению планшетности и, следовательно, к негодности готовой продукции. Для того чтобы рационально осуществить процесс прокатки, необходимо знание распределения остаточных напряжений при различных параметрах технологического процесса. В данной работе излагается методика определения остаточных напряжений в тонкой полосе, которые возникают вследствие непостоянства межвалковой щели. Полагаем, что в результате прокатки механические свойства материала не изменяются. Процесс считаем установившимся (стационарным), т.е. свойства подката, межвалковая щель, трение и другие параметры не зависят от времени. Зная размеры свободных от связей (мысленно) элементов до и после прокатки, определяется тензор  – тензор первоначальных несовместных деформаций. Он имеет две ненулевые компоненты   где  – коэффициент обжатия. Подставляя этот тензор в физические уравнения закона Гука, получаем тензор фиктивных напряжений  Тензор остаточных напряжений теперь равен  где тензор по закону Гука соответствует совместным деформаций, которые только и могут существовать в сплошном теле. Тензор  должен удовлетворять уравнениям равновесия и уравнениям Бельтрами-Митчела. Из этих уравнений и определяются остаточные напряжения, в выражения которых входят несколько произвольных постоянных. Эти постоянные определяются из условия, что границы полосы свободны от напряжений, при этом используется принцип Сен-Венана. После определения остаточных напряжений видно, что их неравномерность зависит от длины выката полосы. Ели остаточные напряжения влияют на планшетность (плоскотность) полосы, то можно сделать вывод о том, что при увеличении длины выката неравномерность остаточных напряжений возрастает при стационарном развитии процесса. Это, в конце концов, приводит к потере планшетности полосы.

Работа выполнена по программе №11 Президиума РАН