ЕДИНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В ЗАДАЧЕ О ТРЁХОСНОМ РАСТЯЖЕНИИ КУБА

Бурмашева Н.В., Стружанов В.В.

Екатеринбург, Россия

Рассматривается механическая система, состоящая из трёх упругих стержней, передающих нагрузку на кубический элемент единичных размеров. Три грани куба присоединены шарнирами к жёстким стенкам, к другим трём граням шарнирами присоединены упругие стержни таким образом, что куб при деформировании может принимать только форму прямоугольного параллелепипеда. Нагружение полагаем активным и квазистатическим, то есть параметры нагружения монотонно возрастают с очень малой скоростью.

Для исследования устойчивости процесса деформирования куба необходимо знать свойства материала куба на всех стадиях деформирования, включая и стадию разупрочнения. Предполагаем, что деформирование происходит в потенциальном поле и существует единый потенциал напряжений. Следовательно, работа, затраченная на деформирование, не зависит от вида пути деформирования и определяется только значениями потенциала на его линии уровня. Кроме того, все линии уровня единого потенциала подобны на всех стадиях деформирования. Отсюда, они подобны линиям уровня при трёхосном растяжении в области упругости. С помощью преобразования исходной прямоугольной системы координат  ( – деформации растяжения куба) показано, что эти линии уровня представляют собой эллипсоиды с постоянным отношением главных осей. Далее, для идентификации модели необходимо провести эксперимент по растяжению кубического элемента (например, вдоль оси ), при этом координаты  и  должны быть равны нулю. В ходе эксперимента находим диаграмму  обладающую ниспадающим до нуля участком (падающая ветвь, характеризующая разупрочнение материала). Интегрируя, получаем функцию  Далее устанавливается связь между координатой  характеризующей одноосное растяжение, и координатами канонической формы эллипсоида в новой системе координат. Затем с помощью матрицы преобразования (поворота исходной системы относительно начала координат) делается обратный поворот системы координат, в результате которого находим зависимость  Подставляя данную зависимость в выражение для функции  получаем искомый потенциал, описывающий свойства куба при трёхосным растяжении. Приведён пример построения единого потенциала.

Работа выполнена по интеграционному проекту между Институтом машиноведения УрО РАН и Институтом гидродинамики СО РАН