ОЦЕНКИ РЕСУРСА КОНСТРУКЦИЙ НА СТАДИИ РОСТА УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН С УЧЕТОМ КОГЕЗИОННОЙ ЗОНЫ В ВЕРШИНЕ ТРЕЩИНЫ

Лепихин А.М., Чернякова Н.А.

Красноярск, Россия

Оценка ресурса конструкций на стадии роста усталостных трещин остается одной из наиболее сложных задач механики разрушения. Используемые здесь подходы основаны на феноменологических моделях роста трещин, различающихся в основном числом учитываемых параметров.

В работе в качестве базовой модели роста усталостных трещин использована многопараметрическая модель Волкова-Михеева. Особенность данной модели заключается в том, что она позволяет учитывать низко и высокочастотные составляющие процесса нагружения, а также двухосность напряженного состояния. При этом параметры циклической трещиностойкости имеют четкий физический смысл. Одним из них является структурный параметр, характеризующий размер зоны деформационного разрыхления в вершине трещины, определяющий величину дискретного приращения длины трещины. Значение этого параметра определяется эмпирически, путем согласования расчетов с экспериментальными данными.

Анализ показывает, что размер зоны разрыхления можно оценить расчетным методом. Однако для этого необходимо последовательно учесть формирование стохастически распределенных зон микропластических деформаций и формирование системы микротрещин с продвижением фронта разрушения на величину ∆ (квант разрушения). Решить такую задачу даже при современной вычислительной базе крайне сложно. Предлагаемый подход основан на оценке размера зоны разрыхления из анализа особенностей распределения напряжений в когезионной зоне в вершине трещины.

Данный размер определяется как расстояние от вершины трещины в пределах когезионной зоны, для которого выполняются три условия (модель Чена-Янга): образования макротрещин; предотвращение их затупления; развитие разрушения в соседние зерна (формирование фронта разрушения). Первое условие реализуется когда локальная пластическая деформация εp превышает некоторую критическую величину εpс. Второе условие обеспечивается, когда коэффициент исчерпания перенапряжений в виде отношения «когезионной» прочности σmax к пределу текучести σy, превышает критическое значение отношения гидростатического напряжения σm и эффективного напряжения по Мизесу σ0. Третье условие реализуется при превышении напряжениями σyy критического уровня σf (сопротивления отрыву).

Как показывают расчеты, в зависимости от состояния металла и условий нагружения, размер зоны деформационного разрыхления может определяться размером вторичных фаз (3-10 μм), размером зерна (20-50 μм) или блока зерен (100-200 μм). Полученные оценки сопоставимы с эмпирическими оценками, полученными в ряде работ (Ярема, Волков).

С использованием полученных результатов в предположении, что за каждый цикл трещина продвигается на величину ∆, были выполнены сравнительные расчеты диаграмм роста усталостных трещин. Из полученных результатов следует, что рассматриваемая модель скорости роста усталостных трещин дает более широкие возможности для исследования особенностей влияния микроструктуры металла, условий и характера нагружения, чем традиционные модели Пэриса, Формана и Волкера.