РЕЗОНАНСНАЯ ДИСПЕРСИЯ ПРОДОЛЬНЫХ ВОЛН В ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Федотовский В.С., Верещагина Т.Н., Прохоров Ю.П.

Обнинск, Россия

Акустическая диагностика широко используется для исследования свойств материалов, а также для обнаружения дефектов в изделиях. Широкое использование композиционных материалов требует изучения особенностей распространения волн в таких материалах.

В предлагаемой работе рассматривается процесс распространения волн в дисперсно-армированных композитных материалах с позиций теории эффективных динамических свойств гетерогенных сред. При виброакустических воздействиях в такой среде из-за разности плотностей упругой матрицы и дисперсных включений возникает их относительное колебательное движение, обуславливающее отличие эффективной динамической плотности от истинной плотности композита. Относительное колебательное движение компонентов приводит также к дополнительной диссипации энергии, определяющей демпфирование колебаний и затухание распространяющихся в композите волн. Поскольку включения в упругом материале матрицы представляют собой осцилляторы, то возбуждение их колебаний приводит к резонансной зависимости эффективной динамической плотности от частоты.

Представлена математическая модель колебательно-волновой динамики дисперсно-армированных вязкоупругих композитов и резонансной дисперсии звука в длинноволновом приближении. Приведено сравнение с известными результатами экспериментальных исследований дисперсии волн в алюминии, армированном вольфрамовыми волокнами.

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Правительства Калужской области (проект № 09-08-97540), а также гранта Президента РФ НШ-315.2008.8.