Решение задачи упругости методом граничных элементов при аппроксимации границы кубическим сплайном

Горшков А.В.

Екатеринбург, Россия

Рассматривается решение задачи теории упругости численно-аналитическим вариантом метода граничных элементов. В предыдущих работах в качестве элемента использовались отрезки прямых. В некоторых работах для более точной аппроксимации криволинейной границы используются изопараметрические элементы, построенные с помощью кубических сплайнов с четырьмя узлами на границе. В настоящей работе предлагается также использовать в качестве элементов кубические сплайны, но с двумя узлами, задавая на концах элементов производные.

Граница области V разбивается с помощью N узлов ξn на граничные элементы. С каждым узлом связывается локальная система координат. Начало совпадает с выбранным узлом, ось ox1 проходит через следующий узел. Ось ox2 перпендикулярна оси ox1 и направлена в сторону области V. Отклонение границы от прямой аппроксимируется кубическим сплайном.

Кубический сплайн определяется четырьмя параметрами, но так как на концах элемента отклонение равно нулю, то остается два, определяющие наклон кривой на концах элемента.

y=d1xx−l2+d2x2x−l

где l - длина элемента, d1, d2 - параметры сплайна.

Для вычисления граничных интегралов подынтегральные функции разлагаются в двойные степенные ряды по параметрам d1 и d2. Ряды интегрируются почленно. Для неизвестных функций используется прежняя аппроксимация [1], но можно повысить порядок аппроксимирующих функций. Результаты интегрирования используются при формировании коэффициентов разрешающей системы.

Предлагаемая схема позволит разбивать границу на меньшее число элементов для достижения заданной точности.

Литература

1. Федотов В.П., Горшков А.В. Численно-аналитический метод решения задач упругости с особенностями. //Вестник Самарского гос. технического университета. Серия. «физ.-мат. науки», 2005,  т.38, с. 29-34.