ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОАКСИАЛЬНЫХ ВОЛН ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ

ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ АНОМАЛЬНЫХ СТЫКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Слюсарев М.В.

Волгоград, Россия

В эксплуатации магистральных газопроводов важной задачей является их долговечность, т.е. продолжительность безотказной работы в течение установленного срока службы. При этом следует учитывать, что газопроводы находятся в условиях действия комплекса переменных нагрузок и максимальная нагрузка приходится на аномальные стыки магистрального газопровода. В практике эксплуатации трубопроводов часты случаи, когда нет возможности остановить работу трубопровода.

Результаты обследования состояния подземных газопроводов показали наличие многочисленных случаев выпучивания участков газопроводов при пересечении болот, что приводит к повышению внутренних напряжений, гофрообразованию, а в некоторых случаях - к разрушению труб.

Вследствие отсутствия научно обоснованных рекомендаций по определению степени аварийной опасности аномальных стыков, важное практическое значение имеют задачи определения характера напряженного состояния металла данных стыков в магистральных газопроводах.

Для получения достоверных результатов расчета остаточного ресурса прочности магистральных газопроводов, эксплуатируемых длительное время, необходимо знать, в первую очередь, фактические механические характеристики материала и характеристики его напряженно-деформированного состояния, сложившегося к настоящему времени в результате эксплуатации объекта.

Весьма эффективно при дефектоскопии аномального стыка магистрального газопровода и области прилегающей к нему использование ультразвукового метода с применением трубных коаксиальных волн.

Коаксиальная волна это механические возмущения среды, возбуждаемые осесимметричным излучателем и распространяющиеся в объеме, ограниченном естественными или иными осесимметричными границами. Физически КВ может быть представлена комбинацией нормальной и одной или нескольких сдвиговых компонент, динамически связанных между собой таким образом, что энергия КВ в процессе ее распространения постоянно перераспределяется между компонентами КВ. Это предопределяет наличие у КВ особых свойств, выражаемых регулярно-закономерной связью параметров КВ с физико-механическими характеристиками исследуемой среды.

Данный тип волн позволяет установить характер аномалий (определение их принадлежности к дефектам, к развивающимся несплошностям, не достигшим на момент диагностики браковочного уровня или к потенциально опасным аномалиям), определить тип, размер, ориентацию и координаты дефектов, а также определить количественные характеристики внутренних механических напряжений и накопленную разрушающую энергию в экстремальных зонах и в головных частях активно растущих микро- и макротрещин аномального стыка магистрального газопровода.