Компенсация погрешности измерения фрактальной

размерности при оценке механического состояния

материалов

Напрюшкин А.А., Кибиткин В.В., Плешанов В.С.

Томск, Россия

При циклическом нагружении материал элементов конструкций под действием внешних сил деформируется, в нем происходит постепенное накопление повреждений и образование усталостных трещин. Как правило, существует однозначная взаимосвязь между деформацией материала и его механическим состоянием. Деформация всегда сопровождается изменением рельефа поверхности элемента конструкции, и, следовательно, его изображения в принципе позволяют оценить остаточный ресурс. Преимущество фрактального подхода заключается в слабой зависимости результата оценки фрактальной размерности (ФР) от поворотов камеры, условий освещения и оптического увеличения.

В работе были разработаны компьютерные программы расчета ФР методами треугольных призм, «box counting» (BC), вариаций, вариограмм, изаритм, итерационных покрытий, Пентланда и вероятностным методом, а также созданы искусственные поверхности методами Фурье фильтрации, смещения средней точки и угловых смещений. Значения ФР задавались в диапазоне  с шагом . Для каждого наперед заданного значения ФР создавались 10 модельных изображений и затем вычислялось среднее значение. Размер изображений составлял 512´512 пикселей при 256 градациях серого.

Применение методов расчета к искусственным поверхностям позволяет построить зависимости , где  относится к методу измерения ФР. Функции  могут быть описаны линейными зависимостями, что позволяет привести их к идеальному виду  путем линейных преобразований.Такие приведенные значения ФР будем называть скорректированными значениями фрактальной размерности .

Изображения поверхности всегда измеряются с некоторой ошибкой, что обусловливает погрешность оценки ФР. Методом Монте Карло были построены зависимости  с учетом мультипликативной погрешности  измерения значения пикселя , где , где   дисперсия. При этом систематическую погрешность принимали равной нулю, а плотность вероятности описывали нормальным законом распределения.

Обнаружено, что с ростом  возрастают значения ФР, а использованные методы оценки ФР обладают различной чувствительностью к этой погрешности.

Для уменьшения погрешности оценки каждую зависимость для методов треугольных призм и изаритм аппроксимировали плоскостью методом наименьших квадратов в диапазоне . Это позволило получить систему двух линейных алгебраических уравнений. Ее решение дает возможность найти как уточненное значение фрактальной размерности изображения , так и оценить уровень погрешности.

Таким образом, линейные преобразования позволяют согласовать результаты измерений фрактальной размерности двумерного объекта, полученные различными методами, а совместное применение двух методов измерения ФР дает возможность на основе рассмотренного подхода существенно снизить влияние мультипликативной погрешности и оценить ее уровень.

Применение рассмотренных выше преобразований позволяет повысить точность измерения фрактальной размерности и чувствительность к изменению рельефа поверхности циклически нагруженного материала.

Работа поддержана грантом РФФИ №07-08-00060.