ПОЛЯРИЗАЦИОННО-ОПТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ

ОРГАНИЗОВАННЫХ ТРЕЩИН НА НАПРЯЖЁННОЕ СОСТОЯНИЕ БАЛОК

Албаут Г.Н., Табанюхова М.В.

Новосибирск, Россия

При эксплуатации строительных конструкций в ряде случаев допускается появление трещин. Однако при естественном их развитии трещины распространяются бесконтрольно и с динамическим эффектом, поэтому нередко разрывы проникают на недопустимо большую глубину и сильно разветвляются. Если трещины организовать в процессе изготовления конструкций заранее и направленно, то можно значительно улучшить распределение напряжений и увеличить несущую способность сооружения.

В настоящей работе идея регулирования напряжений с помощью искусственной организации трещин реализована с помощью поляризационно-оптического испытания девяти моделей балок при чистом изгибе. В образцах менялось количество трещин-разрезов от 0 до 7 и их глубина. Для иллюстрации методики исследования ниже приведён фрагмент картины полос (0, 1, 2, 3 – порядок полос) в модели балки с пятью трещинами-разрезами при нагрузке F=97,5 Н. Показана схема нагружения, размеры модели в мм, построена эпюра напряжений σx в поперечном сечении I-I в МПа.

30

5

I-I

е

Схема нагружения                                   Картина полос интерференции    Эп.σx[МПа]

60

F

F

F

F

I

I

60

60

Основные выводы по результатам исследований.

- Показана целесообразность инициирования трещин при изготовлении конструкций в тех зонах, где они должны неизбежно появиться в процессе эксплуатации. Это гасит динамический характер деформирования, соответствующий их естественному развитию.

- Отмечается единый характер распределения напряжений σx в поперечных сечениях балок между трещинами: в сжатой зоне эпюра σx прямолинейная функция (на верхнем контуре 11,9 МПа); в растянутой зоне σx криволинейная эпюра с нулевым значением на нижнем контуре и максимумом вблизи вершины трещины-разреза (9,3 МПа); наибольшие сжимающие напряжения по модулю на 28 % больше максимальных растягивающих, т.е. произошло более выгодное для конструкции перераспределение напряжений – снижение опасных растягивающих и увеличение менее опасных для бетона сжимающих.

- Криволинейное очертание эпюры σx позволяет сделать вывод о том, что в балках с трещинами гипотеза плоских сечений не выполняется.

- Нейтральная линия в балках с организованными трещинами (нулевая полоса на картине полос интерференции) смещается вверх от центра тяжести сплошного сечения (до 11 % от высоты балки) и имеет несколько искривлённую форму, провисая над трещинами.

- Моменты сопротивления балок с организованными трещинами уменьшаются с увеличением числа трещин (до 30 % для балки с семью трещинами). Моменты сопротивления определялись из эксперимента, при сравнении напряжений при одинаковой нагрузке на верхнем контуре балок с трещинами и в контрольной балке без трещин.

Результаты исследования могут быть использованы для регулирования напряжений в эксплуатируемых сооружениях путём предварительного моделирования трещин.