АНАЛИЗ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  БАЗЫ  РАСЧЕТА  РЕСУРСА  ДЕТАЛЕЙ  ПРИ  УДАРНО-ЦИКЛИЧЕСКОМ  НАГРУЖЕНИИ

Косолапов Д.В.

Красноярск, Россия

Численный анализ напряженно-деформированного состояния (НДС) деталей машин и элементов конструкций при их проектировании в настоящее время хорошо методически разработан, апробирован и обеспечен современными CAD/CAE-системами. Вместе с тем, задачи оценки и обеспечения не только прочности, но и ресурса деталей имеют ряд особенностей, учет которых требует детального исследования взаимосвязи НДС и интенсивности расходования ресурса.

Особенности и затруднения при оценке ресурса деталей в условиях ударно-циклического нагружения характеризуются следующими, подтверждаемыми многочисленными вычислительными экспериментами, рассуждениями. Ресурс детали при накоплении усталостных повреждений определяется не только общим уровнем параметров напряженного состояния, но преимущественно особенностями процесса  σ = f(t) изменения напряжений σ в течение рассматриваемого периода времени t в рассматриваемой области. При динамическом нагружении и сложной картине взаимодействия отраженных от разных поверхностей детали волн деформаций повреждающее воздействие процессов σ = f(t) колеблется в очень широком диапазоне, что выражается в ряде случаев в значительном ресурсе, несмотря на высокие значения максимумов напряжений, низком ресурсе при сравнительно невысоком уровне максимумов интенсивности напряжений. Преобладающее влияние на интенсивность накопления повреждений в любой зоне детали оказывает локальное НДС, формирующееся как результат взаимодействия распространяющихся и отражаемых от всех поверхностей детали волн деформаций.

Теоретической и методической основой разработанного подхода являются широко известные и апробированные корректированная линейная гипотеза накопления усталостных повреждений [1] и методы схематизации нестационарных нерегулярных процессов нагружения [1], получаемых вычислительным моделированием с учетом конструктивной формы деталей, кинематических и энергетических характеристик машин.

Оценки величин σai и νiб для нестационарных нерегулярных процессов σ = f(t) изменения напряжений σ во времени t могут быть получены путем их схематизации одним из известных методов, среди которых метод полных циклов принято считать предпочтительным [1].

Следует отметить, что вследствие особенностей применявшейся методики оценки усталостной долговечности, а также недостаточной информационной обеспеченности исходных данных результаты исследования носят в большей степени условный характер и не позволяют с достаточной точностью говорить о сроке службы деталей импульсных для разрушения горных пород. Требуется экспериментальная оценка процессов нагружения и ресурса, сопоставление результатов физического и вычислительного моделирования, настройка параметров вычислительных моделей в соответствии с данными экспериментов.

Литература

1. Когаев, В.П. Расчеты на прочность при напряжениях, переменных во времени / В.П. Когаев. М.: Машиностроение, 1993. 364 с.

2. Партон В.З., Морозов Е.М. Механика упругопластического разрушения. М.: Наука 1985. 502 с.

3. ГОСТ  25.504-82 Расчеты и испытания на прочность. Методы расчета характеристик сопротивления усталости. Дата введения 01.07.83