Управление риском несоответствия сварного соединения

Толмачев В.В., Федорова И.Н.

Екатеринбург, Россия

Оценка риска является одним из инструментов расчета вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизации возможных потерь, вызванных его реализацией. Системный подход к оценке факторов потенциального риска несоответствия сварного соединения, основанный на концепции ключевых характеристик (КХ), представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Связь КХ

Риск несоответствия сварного соединения можно описать с помощью следующих ключевых характеристик:

- площадь поперечного сечения сварного шва (F);

- механические свойства шва (в).

Связь КХ сварного соединения с КХ основного материала и КХ технологического процесса сварки описывается уравнениями:

F=αн⋅Iсв3600⋅γ⋅vсв+sb	;	σв=vсв⋅s0,24⋅Iсв⋅U⋅η⋅2⋅π⋅λ⋅c⋅γ⋅T−T03237+1⋅σв.о

Прослеживаемость от КХ сварного соединения к КХ основного материала и КХ технологического процесса сварки позволяет связать изменения в технологическом процессе или качестве основного материала с риском несоответствия сварного соединения и идентифицировать основные причины несоответствия.

Математический формализм решения данной задачи включает в себя предположение о линейной зависимости КХ сварного соединения  от КХ основного материала и технологического процесса сварки .

Эффективность контроля КХ основного материала и технологического процесса сварки оценивается с использованием функции потерь Тагучи.

Матрица управления риском несоответствия сварного соединения (таблица 1) позволяет на основе оценок эффективности контроля КХ рекомендовать для мониторинга с целью минимизации риска несоответствия три КХ - b, Iсв, σв.о.

Таблица 1 – Матрица управления риском несоответствия сварного соединения

| КХ | Эффективность управления риском несоответствия сварного соединения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | s (0,034) | b (1,825) | Iсв (6,194) | vсв (0,138) |  |  |  |
| σв | s (0,034) |  | Iсв (6,194) | vсв (0,138) | U (0,082) | To (0,006) | σв.о (35,886) |