Прибор бесконтактного измерения характеристик узлов трения двигателей вращательного действия

Фоминых А.М.

Йошкар-Ола, Россия

Основная цель работы реализовать систему бесконтактного измерения механической мощности и характеристик энергоэффективности работы узлов трения двигателя внутреннего сгорания, обеспечивающую возможность исследования без демонтажа двигателя из транспортного средства.

Сконструирован опытный образец стенда для бестормозных и без демонтажных испытаний двигателя автомашины ВАЗ-2112.

В качестве внешнего редуктора была применена КПП ВАЗ-2112 в сборе с левым валом привода, подключенная в обратном режиме. Левый вал, в сборе с внутренним и наружным ШРУС - ом, присоединяется к ступице одного из демонтированных ведущих колес с помощью переходника. Диск с эталонным моментом инерции устанавливается на входной вал КПП к которому подключается вал аналогового энкодера.

Решение проблемы основано на введении в систему вращающихся масс тела, обладающего эталонным моментом инерции, и обеспечении равенства подводимых энергий в ДВС с топливом при свободном разгоне собственно двигателя и свободном разгоне двигателя, на вал отбора мощности которого надето тело, обладающее эталонным моментом инерции. Такой же подход применим и для бездемонтажных бестормозных испытаний двигателя, установленного непосредственно на транспортном средстве.

Литература

- В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин, В.Н. Филинов, Машиностроение. Энциклопедия в 40-ка томах. Т.III-7. Измерения, контроль, испытания и диагностика. 2005, 464 с.