# Облегченный системный блок компьютера
для установки на монитор

Рауль Нурович Шакиров

Сектор информационных технологий Института машиноведения УрО РАН, Екатеринбург

Малогабаритные компьютеры (MK) можно собирать из стандартных комплектующих, что позволяет снизить стоимость изделий и расширить их ассортимент. Здесь предлагается конструкция компактного системного блока компьютера в формате Mini-ITX, предназначенного для установки на монитор с креплением VESA.

## 1. Комплектование MK

MK, представленные на потребительском рынке, имеют уникальную конструкцию,  что неблагоприятно отражается на их стоимости. Конкуренцию хорошо выдерживают только ноутбуки, которые имеют очевидные для массового покупателя потребительские преимущества. Другие виды MK, такие как моноблоки и малогабаритные (1-10 дм3) системные блоки,  являются дорогими нишевыми продуктами. Между тем, именно они обеспечивают наилучшие условия для работы по таким важным показателям, как размер монитора, удобство клавиатуры, возможность эргономичной посадки оператора, низкий уровень шума и электромагнитного излучения (ЭМИ). По данным производителей, MK типа «моноблок» высвобождает до 40% рабочего пространства, сохраняя при  этом все эргономические преимущества «больших» компьютеров.

Исходным решением при проектировании MK является выбор формата системной платы. Формат Mini-ITX (170x170 мм) обеспечивает наилучшее соотношение размер — стоимость —  производительность благодаря недавнему выпуску плат Intel серии Little Valley D201GLY и  D201GLY2. На этих платах распаяны высокопроизводительные (в данном классе) микропроцессоры с ядрами Intel Сore и Intel Core 2 и вся необходимая периферия. На очереди выпуск плат Mini-ITX с процессорами Intel Atom, поддерживающими многопоточные вычисления. Замеренное энергопотребление платы с процессором и памятью DDR2 составляет но более 30W, что позволяет использовать адаптер питания «ноутбучного» класса. Стоимость платы с процессором — около 2000 рублей.

Габаритные размеры плат Mini-ITX позволяют создавать на их основе компьютеры объемом от 1,7 дм3, что лишь немного больше объема Mac Mini. Долговременная память в таких машинках часто организуется на «ноутбучных» винчестерах, т.к. 3.5" «десктоповые» винчестеры обладают слишком большим энергопотреблением и шумом. Интересный вариант заключается в использовании скоростных карт памяти Compact Flash SLC, которые подключаются к системной плате через IDE переходник -  при соблюдении ряда условий удается получить производительность на уровне современных SSD накопителей.

Платы Mini-ITX получают питание по стандарту ATX или от ввода +12V. В первом случае можно использовать микрогабаритный преобразователь DC-DC ATX, который устанавливается в разъем системной платы и подключается к внешнему блоку питания AC-DC.

## 2. Компоновка MK

Для сборки MK на платах формата Mini-ITX выпускаются корпуса Morex и G-Altantik объемом от 2,5 до 5 дм3. Корпуса большего размера обладают лучшими возможностями для расширения, к примеру 5 дм3  Morex 2799 P4 имеет райзер для 2 карт расширения PCI, место для «тонкого» оптического привода, внутренний 3.5" отсек и 150W адаптер питания.  Т.е. это полноценный, хотя и очень маленький системный блок — хорошо известные системные блоки формата Slim Desktop, как минимум, в два раза больше.

Но универсальность,  вообще говоря, не является обязательной характеристикой MK. Например, если компьютер применяется в роли офисной машинки или устройства сбора данных через COM порт, то карты расширения и дополнительные приводы не требуются, зато желательно максимальное уменьшение размера. Для таких применений нами разработан 2,5 дм3 системный блок с возможностью установки на любой монитор, оборудованный креплением VESA.

Корпус сделан по принципу пассивной вентиляции из 0.6 мм стали и металлической экранирующей сетки.    В конструкции используется жесткость системной платы Mini-ITX, благодаря чему вес системного блока в сборе составляет всего 850 грамм. Программное обеспечение установлено на карте памяти Compact Flash 266x, которая обеспечивает высокую производительность  - Windows XP загружается за 30 секунд, Office 2003 стартует за 1 секунду.

Системный блок собран на частично модернизированных покупных компонентах общей стоимостью 7600 рублей:

| - плата Intel D201GLY2 (Celeron 220 1.2) | (1900р) |
| --- | --- |
| - AC-DC адаптер ACME Power CH-P1611 12-20V 75W | (1000р) |
| - DC-DC адаптер PW-200M с припаянным 12V выводом | (1800р) |
| - память 1G DDR2/667 Hynix | (600р) |
| - диск 4G Transend CF 266x | (2000р) |
| - переходник IDE-CF Espada ADIDE2CF-A2 перепаянный под DMA | (300р) |

Выбранный нами способ установки системного блока на мониторе позволяет улучшить условия вентиляции и сэкономить рабочее место. Важно отметить, что конструкция не привязана к определенной системной плате, как это часто бывает в подобного рода MK. В корпус можно  установить любую системную плату формата Mini-ITX. А основной сложностью при организации сборки является относительная недоступность адаптеров питания - при условии их налаженной дистрибуции можно сэкономить около 2000 рублей.

Литература:

- Р.Н.Шакиров. Ваш второй компьютер (как собрать маленький, тихий и недорогой ПК) // Домашний компьютер. N2 2008 С.38-44, http://imach.uran.ru/rns/reviews/mitxr.htm